# Übung 1 — Erste Schritte mit der Hardware

## Laserscanner-Statistik

- Auf welchen Topics werden die Daten des Laserscanners zur Verfügung gestellt? Wie viele Messwerte liefert der Laserscanner? Was ist die Auflösung und das Field of View?

Die Daten eines Laserscanners werden über das Topic /scan veröffentlicht. Abbildung 1 zeigt beispielshaft einen Ausschnitt der Ausgabe des Topics /scan. Der Message-Typ sensor_msgs/LaserScan wird hierfür verwendet und wird in Abbildung 2 gezeigt.

Abbildung 1 - Ausgabe des Topics '/scan'

Abbildung 2 - Message-Typ 'sensor_msgs/LaserScan'

Um die Anzahl der Messwerte zu bestimmen, wurde ein einfaches Python-Skript geschrieben (siehe Code-Snippet 1). Es werden 360 Messwerte vom Laserscanner geliefert, Abbildung 3 zeigt den Aufruf dieses Skriptes.

#!/usr/bin/env python

import rospy

from sensor_msgs.msg import LaserScan

def laser_scan_callback(data):

rospy.loginfo("Anzahl der Messwerte in 'ranges': %d" %

len(data.ranges))

rospy.init_node('laser_scan_listener')

rospy.Subscriber('/scan', LaserScan, laser_scan_callback)

rospy.spin()

Code-Snippet 1 - Python-Skript zum Bestimmen der Anzahl der Messwerte

Abbildung 3 - Aufruf von checkNumbersOfMeasurements.py

Um die Winkelauflösung zu berechnen, verwendet man aus Abbildung 1 den Wert angle_increment, zu beachten ist jedoch, dass dieser Wert in Radianten angeben ist. Die Winkelauflösung beträgt daher 1 Grad.

Betrachtet man in Abbildung 1 die Werte angle_min bzw. angle_max die in Radianten angegeben werden, erkennt man, dass das Field of View dieses Sensors 360 Grad beträgt.

- Nehmen Sie ein Bagfile mit einer Länge von ca. 5 Minuten auf, dass mindestens die Laserscandaten enthält, in dem der Roboter sich nicht bewegt.

Abbildung 4 zeigt den Command um ein Bagfile für das Topic /scan aufzunehmen.

Abbildung 4 - Command zum Aufnehmen eines Bagfiles für das Topic '/scan'

Für diese Übung wurden zwei Bagfiles aufgenommen, einmal in einer Simulationsumgebung und einmal mit der echten Hardware.

- Zeigen Sie die Daten in rviz an und machen Sie einen Screenshot, der die Umgebung zeigt.

Abbildung 5 - Command zum Abspielen des Bagfiles aus der Simulation

Um das aufgenommene Bagfile in RViz anzuzeigen, wird RViz zunächst ganz normal gestartet. Anschließend wird der Command aus Abbildung 5 ausgeführt, um das Bagfile wieder abzuspielen.

Abbildung 6 - Simulationsumgebung (links) und visualisierte Daten in RViz (rechts)

Anschließend wird in RViz mithilfe von Add das Topic /scan hinzugefügt. Anschließend werden die Daten des Bagfiles angezeigt. Zu beachten ist jedoch, dass in RViz der richtige ‚Fixed Frame‘ ausgewählt ist. Die nachfolgenden Abbildungen zeigen einerseits die Daten der echten Hardware und andererseits die Daten aus der Simulation.

Abbildung 7 - Reale Umgebung (links) und visualisierte Daten in RViz (rechts)

Platzhalter

- Schreiben Sie einen ROS-Node zur Berechnung von Mittelwert, Varianz und Standardabweichung für jede der n Messrichtungen des Scanners. Plotten Sie die Werte (z.B. mit gnuplot). Ergeben Sich signifikante Abweichungen in einzelne Richtungen? Wie interpretieren Sie das?

Code-Snippet 2 zeigt das erstellte Python-Skript.

#!/usr/bin/env python

import rospy

from sensor_msgs.msg import LaserScan

import statistics

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import subprocess

import threading

mean_values = []

variance_values = []

std_deviation_values = []

def laser_scan_callback(data):

ranges = np.array(data.ranges)

ranges[np.isinf(ranges)] = 0

cleaned_ranges = ranges.tolist()

mean_values.append(statistics.mean(cleaned_ranges))

variance_values.append(statistics.variance(cleaned_ranges))

std_deviation_values.append(statistics.stdev(cleaned_ranges))

def play_rosbag(bag_file_path):

subprocess.call(['rosbag', 'play', bag_file_path])

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(mean_values, label='mean')

plt.plot(variance_values, label='variance')

plt.plot(std_deviation_values, label='standard deviation')

plt.legend()

plt.title('statistics for laserscan')

plt.ylabel('values')

plt.xlabel('scan number')

plt.grid(True)

plt.show()

rospy.init_node('laser_scan_listener_for_statistics')

rospy.Subscriber('/scan', LaserScan, laser_scan_callback)

bag_file_path = 'src/exercise-001/laser-scanner-statistics-1-

1/bagfiles/laserdata_simulation.bag'

play_thread = threading.Thread(target=lambda: play_rosbag(bag_file_path))

play_thread.start()

rospy.spin()

Code-Snippet 2 - Skript für statistische Auswertung des Laserscanners

Abbildung 8 - Command zum Starten des statisticsForLaserScanner.py Skripts

Abbildung 8 zeigt den Command zum Starten der Messungen, sobald das Bagfile abgespielt wurde, werden automatisch die Werte geplottet.

Ergebnis Simulation:

Abbildung 9 - Laserscanner-Statistik aus der Simulation

Abbildung 9 zeigt die geplotteten Werte. Da es sich hierbei um die Werte aus der Simulation handelt, sind wie erwartet keine nennenswerten Abweichungen zu erkennen.

Ergebnis reale Hardware:

//TODO

Wenn der Mittelwert der Messungen in eine bestimmte Richtung abweicht (z. B. überdurchschnittlich hoch oder niedrig ist), kann dies auf systematische Fehler oder Trends in den Daten hinweisen. Dies könnte auf eine Kalibrierungsproblematik oder einen systematischen Einfluss in den Sensoroperationen hinweisen.

Eine hohe Varianz kann darauf hinweisen, dass die Daten sehr gestreut sind, was auf Unregelmäßigkeiten oder zufällige Störungen in den Messungen hindeuten kann. Eine niedrige Varianz deutet hingegen auf eine geringe Streuung hin, was auf präzisere Messungen hinweisen kann.

Die Standardabweichung ist ein Maß für die Streuung der Daten um den Mittelwert. Eine hohe Standardabweichung bedeutet, dass die Daten weit von ihrem Mittelwert abweichen, während eine niedrige Standardabweichung auf geringe Abweichungen hinweist. Wenn die Standardabweichung in einer bestimmten Richtung besonders hoch ist, kann dies auf eine erhöhte Unsicherheit oder Rauschen in den Messungen in dieser Richtung hinweisen.

- Schreiben Sie ein Programm, das alle Entfernungswerte eines einzelnen Laserscans aufsummiert. Erstellen Sie ein Histogramm über die Summen der Entfernungswerte des Scanners aus ihrem Bagfile. Achten Sie auf eine sinnvolle Diskretisierung des Histogramms. Interpretieren Sie die Ergebnisse.

Code-Snippet 3 zeigt das erstellte Python-Skript und Abbildung 10 zeigt den Command zum Starten des Skripts.

#!/usr/bin/env python

import rospy

from sensor_msgs.msg import LaserScan

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import subprocess

import threading

sum_values = []

def laser_scan_callback(data):

ranges = np.array(data.ranges)

ranges[np.isinf(ranges)] = 0

cleaned_ranges = ranges.tolist()

sum_values.append(round(sum(cleaned_ranges), 1))

def play_rosbag(bag_file_path):

subprocess.call(['rosbag', 'play', bag_file_path])

plt.hist(sum_values, bins=len(sum_values), edgecolor='black')

plt.xlabel('values')

plt.ylabel('frequency')

plt.title('histogram summed values')

plt.show()

rospy.init_node('sum_all_Values_from_laser_scan')

rospy.Subscriber('/scan', LaserScan, laser_scan_callback)

bag_file_path = 'src/exercise-001/laser-scanner-statistics-1-1/bagfiles/laserdata_simulation.bag'

play_thread = threading.Thread(target=lambda: play_rosbag(bag_file_path))

play_thread.start()

rospy.spin()

Code-Snippet 3 - Skript für Histogramm Erstellung von aufsummierten Entfernungen

Abbildung 10 - Command zum Starten des sumAllValuesFromLaserScanner.py Skripts

Ergebnis Simulation:

Abbildung 11Abbildung 9 zeigt die geplotteten Werte. Da es sich hierbei um die Werte aus der Simulation handelt, sind wie erwartet keine großen Streuungen im Histogramm erkennbar. Die Werte wurden auf eine Kommastelle aufgerundet.

Abbildung 11 - Histogramm der aufsummierten Entfernungen

Ergebnis reale Hardware:

//TODO

## Odometrie

- Der turtlebot node berechnet die Odometrie des Turtlebots.

Abbildung 12 zeigt den Command und einen Teil der Ausgabe der Odometrie vom Turtlebot.

Abbildung 12 - Odometrie die vom Turtlebot zur Verfügung gestellt wird

- In der Vorlesung wurden die Berechnung der Odometrie vorgestellt. Implementieren Sie diese Berechnung, um direkt aus den Sensordaten des Turtlebots die Odometrie zu bestimmen.

Code-Snippet 4 zeigt den erstellten Code zur Odometrie-Berechnung.

#!/usr/bin/env python

import rospy

import math

from geometry_msgs.msg import Twist, Pose

def euler_to_quaternion(roll, pitch, yaw):

qx = math.sin(roll/2) * math.cos(pitch/2) * math.cos(yaw/2) –

math.cos(roll/2) * math.sin(pitch/2) * math.sin(yaw/2)

qy = math.cos(roll/2) * math.sin(pitch/2) * math.cos(yaw/2) +

math.sin(roll/2) * math.cos(pitch/2) * math.sin(yaw/2)

qz = math.cos(roll/2) * math.cos(pitch/2) * math.sin(yaw/2) –

math.sin(roll/2) * math.sin(pitch/2) * math.cos(yaw/2)

qw = math.cos(roll/2) * math.cos(pitch/2) * math.cos(yaw/2) +

math.sin(roll/2) * math.sin(pitch/2) * math.sin(yaw/2)

return qx, qy, qz, qw

def cmd_vel_callback(data):

global current_x

global current_y

global current_theta

global last_time

current_time = rospy.Time.now()

dt = (current_time - last_time).to_sec()

linear_speed = data.linear.x

angular_speed = data.angular.z

current_x += linear_speed * dt * math.cos(current_theta)

current_y += linear_speed * dt * math.sin(current_theta)

current_theta += angular_speed * dt

pose = Pose()

pose.position.x = current_x

pose.position.y = current_y

qx, qy, qz, qw = euler_to_quaternion(0, 0, current_theta)

pose.orientation.x = qx

pose.orientation.y = qy

pose.orientation.z = qz

pose.orientation.w = qw

pose_pub.publish(pose)

last_time = current_time

rospy.init_node('turtlebot_pose_calculator')

pose_pub = rospy.Publisher('my_odom', Pose, queue_size=10)

cmd_sub = rospy.Subscriber('cmd_vel', Twist, cmd_vel_callback)

current_x = 0.0

current_y = 0.0

current_theta = 0.0

last_time = rospy.Time.now()

rospy.spin()

Code-Snippet 4 - Skript für Odometrie-Berechnung

Abbildung 13 - Command, um SImulation zu starten

In den nächsten Abbildungen werden die Commands gezeigt, um das Odometrie-Skript zu testen.

Abbildung 14 - Command der Odometrie-Skript startet

Abbildung 15 - Command, um Roboter-Controller zu starten

Abbildung 16 - Topic 'my_odom' ausgeben

- Schreiben Sie einen ROS-Node, der die Trajektorien der zwei Odometrievarianten in eine Datei schreibt.

Code-Snippet 5 zeigt das Skript, um die zwei Odometrievarianten in jeweils eine Datei zu schreiben. Eventuell verstehe ich die Angabe nicht korrekt, aber für mich macht es mehr Sinn die Odometriedaten pro Variante jeweils in eine Textdatei zu schreiben.

Um ein einfaches Ausführen der Skripte zu ermöglichen, zeigt Code-Snippet 6 das erstellte Launch-File.

#!/usr/bin/env python

import rospy

from nav_msgs.msg import Odometry

from geometry_msgs.msg import Pose

import os

def odom_callback(data):

global trajectory_file_odom

pose = data.pose.pose

write_to_file(trajectory_file_odom, pose)

def my_odom_callback(data):

global trajectory_file_my_odom

write_to_file(trajectory_file_my_odom, data)

def write_to_file(file, pose):

x = pose.position.x

y = pose.position.y

z = pose.position.z

qx = pose.orientation.x

qy = pose.orientation.y

qz = pose.orientation.z

qw = pose.orientation.w

file.write("{} {} {} {} {} {} {}\n".format(x, y, z, qx, qy, qz, qw))

rospy.init_node('my_trajectory_writer')

odom_topic = 'odom'

my_odom_topic = 'my_odom'

try:

rospy.wait_for_message(odom_topic, Odometry, timeout=100)

rospy.wait_for_message(my_odom_topic, Pose, timeout=100)

except rospy.ROSException:

rospy.logerr("error")

odom1_sub = rospy.Subscriber(odom_topic, Odometry, odom_callback)

odom2_sub = rospy.Subscriber(my_odom_topic, Pose, my_odom_callback)

trajectory_file_odom = open(rospy.get_param('odom_file_path'), 'w+')

trajectory_file_my_odom = open(rospy.get_param('my_odom_file_path'),

'w+')

rospy.spin()

Code-Snippet 5 - Skript, um Odometrie in Textdateien zu schreiben

<launch>

<!-- Arguments -->

<arg name="model" default="$(env TURTLEBOT3_MODEL)" doc="model type

[burger, waffle, waffle_pi]"/>

<arg name="map_file" default="$(find laser-scanner-statistics-1-

1)/world/maze.world"/>

<arg name="open_rviz" default="true"/>

<arg name="open_gazebo" default="true"/>

<arg name="x_pos" default="-14"/>

<arg name="y_pos" default="-10"/>

<arg name="z_pos" default="0.0"/>

<!-- Turtlebot3 -->

<include file="$(find turtlebot3_bringup)/launch/turtlebot3_remote.launch">

<arg name="model" value="$(arg model)" />

</include>

<param name="robot_description" command="$(find xacro)/xacro --inorder $(find

turtlebot3_description)/urdf/turtlebot3_$(arg model).urdf.xacro" />

<!-- rviz -->

<group if="$(arg open_rviz)">

<node pkg="rviz" type="rviz" name="rviz" required="true"

args="-d $(find

turtlebot3_navigation)/rviz/turtlebot3_navigation.rviz -f

base_link"/>

</group>

<!-- gazebo -->

<include file="$(find gazebo_ros)/launch/empty_world.launch">

<arg name="world_name" value="$(arg map_file)"/>

<arg name="paused" value="false"/>

<arg name="use_sim_time" value="true"/>

<arg name="gui" value="true"/>

<arg name="headless" value="false"/>

<arg name="debug" value="false"/>

</include>

<group if="$(arg open_gazebo)">

<node pkg="gazebo_ros" type="spawn_model" name="spawn_urdf"

args="-urdf -model turtlebot3_$(arg model) -x $(arg x_pos) -y $(arg

y_pos) -z $(arg z_pos) -param robot_description" />

</group>

<node name="steering_node" pkg="rqt_robot_steering" type="rqt_robot_steering"

output="screen"/>

<node name="my_odom_node" pkg="my-odometry-1-2" type="myOdom.py"

output="screen"/>

<param name="odom_file_path" type="string" value="$(find my-odometry-1-

2)/trajectoryTextfiles/trajectory_odom.txt" />

<param name="my_odom_file_path" type="string" value="$(find my-odometry-1-

2)/trajectoryTextfiles/trajectory_my_odom.txt" />

<node name="my_trajectory_writer_node" pkg="my-odometry-1-2"

type="trajectoryWriter.py" output="screen"/>

</launch>

Code-Snippet 6 – Launchfile für Vergleich von zwei Odometrievarianten

- Fahren Sie mit dem Roboter eine Trajektorie ab und beschreiben Sie die gefahrene Trajektorie.

Simulation:

In der Simulation wurde die in Abbildung 17 dargestellte blaue Linie circa abgefahren, die blaue Linie ist auch gleichzeitig die Odometrie die vom Turtlebot3 auf dem Topic /odom zur Verfügung gestellt wird.

Abbildung 17 - Visualisierung der Odometrie

Reale Hardware:

// TODO

- Plotten die zwei Odometrie-Varianten. Stellen Sie anhand mehrerer signifikanten Punkte die Unterschiede hervor und vergleichen Sie dies auch mit der tatsächlich gefahrenen

Zunächst wird RViz gestartet und zwei Odometry-Einträge hinzugefügt. Ein Eintrag hört auf das Topic /odometry_data und das andere auf /odometry_data2. Anschließend werden durch einen Node die Einträge in den zuvor erstellten Textdateien auf die entsprechenden Topics gepublished. Code-Snippet 7 zeigt diesen Node, der einfachhalber wurden die Startwerte der beiden Odometrie-Aufzeichnungen hartkodiert auf 0 gesetzt.

#!/usr/bin/env python

import rospy

from nav_msgs.msg import Odometry

def odometry_publisher():

rospy.init_node('odometry_publisher', anonymous=True)

pub = rospy.Publisher('odometry_data', Odometry, queue_size=10)

pub2 = rospy.Publisher('odometry_data2', Odometry, queue_size=10)

rate = rospy.Rate(10)

with open('/home/vm/ARS-ROS-Exercises/src/exercise-001/my-odometry-1-

2/trajectoryTextfiles/trajectory_odom_backup.txt', 'r') as

file:

for line in file:

parts = line.strip().split()

odometry_msg = Odometry()

odometry_msg.header.frame_id = "base_link"

odometry_msg.pose.pose.position.x = float(parts[0]) - -

13.9995842055

odometry_msg.pose.pose.position.y = float(parts[1]) - -

9.99990960784

odometry_msg.pose.pose.position.z = float(parts[2]) - -

0.00100207609696

odometry_msg.pose.pose.orientation.x = float(parts[3])

odometry_msg.pose.pose.orientation.y = float(parts[4])

odometry_msg.pose.pose.orientation.z = float(parts[5])

odometry_msg.pose.pose.orientation.w = float(parts[6])

pub2.publish(odometry_msg)

rate.sleep()

with open('/home/vm/ARS-ROS-Exercises/src/exercise-001/my-odometry-1-2/trajectoryTextfiles/trajectory_my_odom_backup.txt', 'r') as file:

for line in file:

parts = line.strip().split()

odometry_msg = Odometry()

odometry_msg.header.frame_id = "base_link"

odometry_msg.pose.pose.position.x = float(parts[0]) - 12.7121

odometry_msg.pose.pose.position.y = float(parts[1])

odometry_msg.pose.pose.position.z = float(parts[2])

odometry_msg.pose.pose.orientation.x = float(parts[3])

odometry_msg.pose.pose.orientation.y = float(parts[4])

odometry_msg.pose.pose.orientation.z = float(parts[5])

odometry_msg.pose.pose.orientation.w = float(parts[6])

pub.publish(odometry_msg)

rate.sleep()

odometry_publisher()

Code-Snippet 7 – Node zum Publishen der zwei Odometrievarianten

Simulation:

In Abbildung 17 werden die Odometrie-Daten, die vom Turtlebot zur Verfügung gestellt werden (blaue Linie) und die eigenen berechneten Odometrie-Daten (rote Linie) visualisiert. Die blaue Linie ist auch nahezu exakt die in der Simulation gefahrene Route. Abbildung 18 zeigt, dass meine berechnete Odometrie die erste Kurve sehr gut hinbekommt, anschließend jedoch leichte Abweichungen bei den Lenkkorrekturen. Was sich bis zur nächsten 90-Grad-Drehung aufsummiert (siehe  Abbildung 19). Bei dieser 90-Grad-Drehung wird auch wieder etwas zu weit gedreht, was drastische Auswirkungen auf die nächste Rotation hat, diese würde zwar von der Rotationsbewegung eigentlich gut passen, jedoch ist der aufsummierte Fehler zu groß und weicht daher immer weiter von der echten Linie ab.

Abbildung 18 - Odometriedatenvergleich #1

Abbildung 19 - Odometriedatenvergleich #2

Reale Hardware:

// TODO